При бурінні похило-спрямованих свердловин (ПСС) нерідко трапляються випадки, коли долото відхиляється від проектної траєкторії, що спричинює підвищення аварійності та значні затрати часу й засобів на коригування геометричних параметрів отриманого профілю. Для недопущення цих ускладнень використовують різні компоновки низу бурильної колони (КНБК), більшість з яких є неорієнтовані. Залежно від гірничо-геологічних і техніко-технологічних умов буріння вони бувають із різною довжиною та кількістю опорно-центруючих елементів (ОЦЕ). Проектування їх конструкцій великою мірою залежить від якості математичної моделі їх розрахунку, яка побудована на теоретичних припущеннях можливої взаємодії низу бурильної колони із стінками свердловини. Чим точнішою є математична модель, тим ефективнішою буде компоновка. В міру можливостей реалізації математичних моделей КНБК у числовій формі розроблені алгоритми їх розрахунку [1–4 та ін.] є спрощеними і забезпечують лише відносну точність дослідження.

УДК 622.245.23

ВПЛИВ КРИВИЗНИ СТОВБУРА СВЕРДЛОВИНИ 
НА СТАТИЧНІ ФОРМИ РІВНОВАГИ НЕОРІЄНТОВАНИХ КНБК

1 І.І.Чудик,  2 А.А.Козлов

### 1 ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (03422) 43242; 
e-mail: public@nung.edu.ua

### 2 ДАТ “Чорноморнафтогаз”, 333000, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52, тел. 272309,
e-mail: drill@gas.crimea.ua

| Приводится способ исследования и расчета компоновок низа бурильной колонны в стволе скважины произвольной кривизны. Математическая модель описывает как опорные, так и безопорные конструкции компоновок. |  | The method of arbitrary curvature string bottom assembly research and calculation is giving in this article. The mathematical model describes both bearing and bearingless assembly construction. |
| --- | --- | --- |

При бурінні свердловини бокова поверхня її стовбура утворена великою кількістю каверн, жолобів і виступів, і вона не є циліндричної форми [6, 7 та ін.]. Крім того, на певній довжині можливі його викривлення великого радіуса кривизни. Розташована КНБК у такому стовбурі отримує додатковий згинаючий момент від його кривизни. Відомі розрахункові моделі взаємодії елементів компоновок [2–5] з вибоєм та стінками свердловини розглядають низ бурильної колони в стовбурі або ідеально прямолінійним, або з суттєвою кривизною. У даній статті авторами зроблена спроба дослідити вплив на відхиляюче зусилля на долоті і кут його повороту малої кривизни стовбура свердловини на ділянці розташування КНБК різних конструкцій. Це дасть змогу здійснювати кращий вибір діаметрів центраторів і місця їх установлення для вирішення різних завдань, пов’язаних із дотриманням параметрів проектного профілю свердловини.

На рисунку 1 зображена розрахункова схема взаємодії КНБК без ОЦЕ із стінками свердловини. При радіусі викривлення її стовбура R (AO1) бурильній колоні в точці D відповідає зміщення її осі відносно горизонталі ОХ на величину B1D1, при куті повороту J. Довжина дуги OD, по якій відбувається зміна зенітного кута осі свердловини, обчислюється за формулою

i=1nli=J⋅R+DДОЛ2,             (1)

де:	DДОЛ – діаметр долота (ОО1);

n, li – кількість і довжини ділянок низу бурильної колони.

Рисунок 1 – Схема взаємодії нижньої 
частини бурильної колони із стінками 
свердловини на ділянці набору кривизни

Згідно з геометричною побудовою, зміщення низу бурильної колони в точці D1 відносно осі ОХ обчислюється так:

B1D1=2⋅R⋅sinJ22+DНБК2⋅cosJ,    (2)

де	DНБК – діаметр елемента низу бурильної колони на відстані ОB1 від долота.

Відповідно до встановлених співвідношень (1–3) та розрахункової схеми отримуємо гра-ничні умови взаємодії безопорної неорієнтованої компоновки з вибоєм та стінками свердловини

Х1 = 0, Y1= – (DДОЛ/2);
Хn= ВВ1, Yn = rНБК = (– D1B1), Yn = J, EI(YII)n = 1 / R.

Умови неперервності пружної осі КНБК у всіх інших суміжних точках спряження відповідають

Yi(li) = Yi+1(0);  Y/i(li) = Y/i+1(0);   Y//i(li) = Y//i+1(0).

На основі наведених граничних умов, згідно з методикою [2], отримуємо систему нелінійних рівнянь (3), при розв’язку якої визначаємо відхиляюче зусилля на долоті, довжину діючої частини КНБК (OD), кут повороту її осі в верхньому кінці (точка D), зміщення осі низу бурильної колони (B1D1) відносно горизонталі ОХ.

Y1(0)=−DДОЛ2Yi(li)=Yi+1(0)    (3)

де	EIn – жорсткість на згин елементів КНБК.

На основі розробленого способу поетапного розрахунку КНБК шляхом послідовного збільшення кількості опор [2] визначається необхідність і місце на цій конструкції бурильної колони центратора будь-якого діаметра за умови контакту із стінками свердловини. У місці установлення ОЦЕ вісь КНБК зміщується відносно осі свердловини аналогічно, як і в точці D, тільки на меншу величину. Тому для визначення відхилення осі низу бурильної колони відносно горизонталі ОХ в місці установлення ОЦЕ використано рівність (2) (на відміну від умови, наведеної в роботі [4])

rОЦЕ=−[2⋅R⋅sinlОЦЕ2⋅R+DОЦЕ2+ +DОЦЕ2⋅cos2⋅lОЦЕ2⋅R+DОЦЕ−1] ,  (4)

де:	lОЦЕ, DОЦЕ –  відстань від долота до ОЦЕ і його діаметр.

У разі збільшення радіуса викривлення стовбура свердловини можливі деякі зміни 
граничних умов, що спрощує розрахункову схему КНБК до випадку прямолінійної ділянки [2, 5]

YnI=J→0Yn=rНБК=limR→∞  −[ 2⋅R⋅ sin i=1nli2⋅R+DДОЛ 2++DНБК2⋅cos2⋅i=1nli2⋅R+DДОЛ ] →−DНБК2,  8 Yi=rОЦЕ=limR→∞ − [2⋅R⋅sinlОЦЕ2⋅R+DОЦЕ2+ +DОЦЕ2⋅cos2⋅lОЦЕ2⋅R+DОЦЕ ] →−DОЦЕ2

За отриманими граничними умовами, як і в попередньому разі (4), складається система рівнянь для визначення статичних характеристик взаємодії долота і ОЦЕ з вибоєм та стінками свердловини на криволінійній ділянці з дотриманням вимог методу [2].

З метою встановлення впливу радіуса викривлення стовбура свердловини, діаметрів та місця розташування ОЦЕ на статичні характеристики взаємодії елементів неорієнтованих КНБК з вибоєм та стінками свердловини було проведено розрахунок числовим методом математичних моделей КНБК (конструкції, яких наведено в таблиці 1) з використанням розробленого підходу.

Таблиця 1 – Конструкції КНБК

| № КНБК | Кількість ОЦЕ | DДОЛ, мм | DОЦЕ, мм | Вибійний двигун | # ОБТ 146 | # Відстань між долотом і ОЦЕ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | – 1 2 | 215,9 | – 212 212 / 212 | ## ДГ 172 ЕІ=3996,6 кНм2 q=1300 Н/м L=5,3 м | ЕІ=4372 кНм2 q=952 Н/м; | – 3 3 / 11 |

Рисунок 2 – Залежність зміни відхиляючого зусилля на долоті 
при різних радіусах викривлення стовбура свердловини

Рисунок 3 – Залежність зміни кута повороту долота 
при різних радіусах викривлення стовбура свердловини

На рис. 2 і 3 зображено графічні залежності зміни відхиляючого зусилля на долоті Q і кута його повороту Θ від зміни радіуса викривлення стовбура свердловини для КНБК з одним ОЦЕ.

За рахунок згинаючого моменту, зумовленого кривизною стовбура свердловини, відхилячюче зусилля на долоті та кут його повороту суттєво міняють свої значення. Радіус викривлення стовбура свердловини більше 3000 м мало впливає на зміну статичних характеристик взаємодії долота із вибоєм та стінками свердловини для наведеної конструкції КНБК. При R < 3000 м відбувається інтенсивний спад Q (в середньому на 50 %) і Θ ( – на 30 %) незалежно від місця установлення ОЦЕ.

Рисунок 4 – Залежність зміни відхиляючого зусилля на долоті 
для КНБК різних конструкцій (табл. 1)

Рисунок 5 – Залежність зміни кута повороту долота 
для КНБК різних конструкцій (табл. 1)

Така різка зміна статичних характеристик взаємодії елементів КНБК з вибоєм та стінками свердловини притаманна будь-яким їх конструкціям: з центраторами і безопорних (рис. 4, 5). Відхиляюча сила на долоті для одно- і двоопорних компоновок зростає при збільшенні R до величини 105 м. На відміну від КНБК з ОЦЕ безопорній компоновці характерне малоінтенсивне зменшення Q при збільшенні радіуса кривизни. Кут повороту долота зменшується в напрямі, протилежному до зміни відхиляючого зусилля: для одно- і двоопорних конструкцій значення Θ зростає, а для безопорних КНБК – інтенсивно спадає при збільшенні R до величини 105м.

Така зміна значень відхиляючої сили і кута повороту долота для наведених конструкцій КНБК свідчить про те, що кривизна стовбура свердловини зумовлює значний вплив на статичні форми рівноваги низу бурильної колони.

Література

- Арутюнов А.А., Кауфман Л.Я., Сушон Л.Я., Шахбазбеков К.Б. Механизм работы компоновки низа бурильной колонны с двумя центраторами в наклонной скважине. // Изв. ВУЗов. “Нефть и газ”. – 1976. – №4. – С. 26–28.

- Івасів В.М., Чудик І.І., Козлов А.В., Глушич В.Г. Розрахунок компоновок низу бурильної колони (КНБК) з двома центраторами // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2002. – №2 (3). –  С. 15–16.

- Гулизаде М.П., Мамедов Ф.А., Кауф-ман Л.Я. Исследование работы компоновки низа бурильной колонны с центратором при различных случаях взаимодействия ее со стенками скважин. // Изв. ВУЗов. “Нефть и газ”. – 1976. – №7. – С. 25–29.

- Гуменюк А.С., Зарипов Г.Г. О прогнозировании интенсивности искривления наклонно-направленных скважин // Нефтяное хазяй-ство. – 1983. – №8. – С. 10–13.

- Григулецкий В.Г., Лукьянов В.Т. Проектирование компоновок нижней части бурильной колонны. – М.: Недра, 1990. – 304 с.

- Таванец А.И., Ченцов В.Т. О форме 
каверн. // Нефтяное хазяйство. – 1983. – №8. – С. 15 – 18.

- Семенюк Д.М. Определение прижимающих сил, действующих на колонну бурильных труб, работающих на участках ствола с различной кривизной и кручением, осложненных желобными выроботками // Строительсто нефтяных ы газовых скважин на суше и на море. – 2002. – №2. – С. 22–25.

- Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: В 3-х томах. – М.: Наука, 1970. – Том 1. – 722 с.